INFORMATIONEN

Erstellt von 	:	Anakonda Electronic Design

Brigitte Kielgas

Ritterhufen 2A

14165 Berlin

Tel.: +49(0)30 834 90 58 
Fax : +49(0)30 834 02 93

Mobil: +49(0)172 62 64 208

Mail: info@anakonda.de

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Firma			:  	DESY Zeuthen

Lp.-Nr.			: 	mini_Fieldhub 9405-00

Stand			:  	30.08.2019

LP.-Mass		:  	220 mm x 320 mm x 1,6 mm

Lagenzahl		:  	6

- Die Strukturen auf der Leiterplatte muessen den Strukturen in den

Gerberdaten entsprechen.

- Der angegebene Lochdurchmesser im Bohrbild entspricht dem

Endlochdurchmesser.

FOTOPLOTT:

Format 			: Gerber RS 274 X

BOHRFILE:

Format 			: Excellon

Masseinheit 		: metrisch

9405-00_L01P.ger	Layer 1 – Top / Power / Signale / Differentielle Leitungen 100 und Single 50 Ohm

9405-00_L02P.ger	Layer 2 – Power / Signale / Single 50 Ohm

9405-00_L03P.ger	Layer 3 -  Power

9405-00_L04P.ger	Layer 4 -  Power

9405-00_L05P.ger	Layer 5 – Power / Signale / Differentielle Leitungen 100 und Single 50 Ohm

9405-00_L06P.ger	Layer 6 -  Bottom / Power

9405-00_LSM1.ger	Loetstopp Layer 1

9405-00_LSM2.ger	Loetstopp Layer 6

9405-00_SMD1.ger	SMD-Paste Layer 1

9405-00_POS1.ger	Best.-Druck Layer 1

9405-00_BOHR.ger	Bohrbild

ThruHolePlated.ncd	ThruHolePlated

ThruHoleNonPlated.ncd	ThruHoleNonPlated

ContourNonPlated.ncd	Langlöcher 6x

9405-00_Bohr.pdf	Bohrbild

Lagenaufbau.pdf		Lagenaufbau 6-Lagen

Impedanzberechnung.pdf  	Impedanzberechnung